附件 1

# 2023年度无锡市“太湖之光”科技攻关计划

# “揭榜挂帅”项目（集成电路、高端装备

# 和氢能领域）申报指南

为促进产业链与创新链深度融合，推动核心技术自主可控，依据中共无锡市委、无锡市人民政府《关于加快建设具有国际影响力的产业科技创新高地的政策意见》（锡委发〔2022〕86号）等文件精神，现启动组织“太湖之光”科技攻关计划“揭榜挂帅”项目（集成电路、高端装备和氢能领域），有关事项通知如下：

一、支持方式

本计划支持创新型企业（包括高新技术企业、科技型中小企业、无锡市雏鹰、瞪羚和准独角兽企业）申报，揭榜方自筹资金不低于项目新增总投入的 70%，由团队负责人 “挂帅”，全力开展限时攻坚，确保高质量完成目标任务。对单个立项项目给予最高不超过300 万元的经费资助，合同签订当年拨付拟资助总额的 60%，项目完成后组织专家验收，对通过验收的项目拨付剩余经费。项目实施周期一般不超过三年。

二、项目榜单

GA101基于40纳米高精密集成电路先进掩模技术的研发

任务内容和考核要求：通过单项工艺的集成，从数据处理、曝光、显影蚀刻、检验修补、清洗等工艺步骤展开研发，使二元掩模和KRF/ARF相移掩模工艺达到40纳米技术节点要求。技术指标：（1）二元掩模：条宽平均偏差≤±7纳米；条宽均匀性≤8纳米；套准偏差≤14纳米；（2）相移掩模：条宽平均偏差≤±7纳米；条宽均匀性≤8纳米；套准偏差≤14纳米；相位角180±3度；透光率±0.3%；（3）条宽控制技术，条宽精度比国内成熟商用掩模工艺高出10%；（4）综合良品率不低于90%，达到国内先进水平。

资助强度：最高支持金额 300 万元。

攻关周期：不超过三年。

GA102高可靠性980nm单模激光器芯片研发

任务内容和考核要求：完成新型980nm单模半导体激光器芯片设计，开发具有低阈值电流密度、低内损耗、高量子效率的高质量应变量子阱激光器外延材料和精细化的工艺技术，提高激光器芯片的成品率。同时，研究解决刻蚀工艺等步骤对外延材料带来的损伤问题，提高器件可靠性。研究端面平整、活化、钝化和镀膜技术，提高半导体激光器COD阈值，实现高功率和长寿命。(1)光学性能：①输出功率：Po≥3W，典型值为2W；②中心波长（Center Wavelength,符号λc）：965nm≤λc≤985nm，典型值为975nm；③无扭折光功率（Kink-Free Power，符号Pk）：Pk≥2.2W。(2)电学性能：①电学转换效率（@Po=2W，The Electro-Optic Conversion Efficiency，符号ηc）：ηc≥55%，典型值为50%；②工作电流（@Po=2W,Operating Current，符号lop）:lop≤2.5A，典型值为2.2A。（3）平均故障时间（MTBF）＞10万小时。

资助强度：最高支持金额100万元。

攻关周期：不超过三年。

GA103高性能快软恢复二极管质子辐照关键技术及工艺研发

任务内容和考核要求：开展高性能FRD轴向局域少子寿命控制关键技术研究和高性能FRD功率芯片小批量质子辐照改性均匀性研究。（1）质子辐照深度覆盖100μm -170μm；（2）FRD总辐照范围内总掺杂浓度达到1x1010P/ cm2；（3）质子辐照改性后高性能FRD软度因子≥2；（4）功率芯片质子辐照专用终端质子辐照后X向速度均匀度达到±1mm/s；（5）晶圆片内、片间、批次间辐照剂量均匀度达到95%，单台终端晶圆辐照生产能力达到500片/天。

资助强度：最高支持金额100万元。

攻关周期：不超过三年。

GA104先进制程PECVD薄膜沉积设备研发

任务内容和考核要求：任务内容和考核要求：研发能实现产业化应用要求的先进制程PECVD设备，包括14nm以下先进制程PECVD超薄薄膜的工艺，先进制程PECVD设备热平衡系统精密热盘的研发，以及先进制程PECVD反应腔体表面处理技术。包括12inch先进PECVD设备的研发及装备；超薄薄膜生长过程中的薄膜性能参数的研究；PECVD反应腔加热盘基体材料工艺及表面涂层工艺研究。（1）先进制程12寸PECVD传送辅助系统模块满足最大3组12寸晶圆载舟（共75片）晶圆的承载，满足8片晶圆同时进行冷却降温以及真空清洁，传送故障率≤1 in 10000 wafer。（2）薄膜厚度≤500A，厚度稳定度及均匀度控制在1%，折射率及应力控制在2%,刻蚀速率均匀度控制在3%。（3）12寸热盘材料凝固晶粒250微米，加热后平面度不高于0.05，材料导热率大于236W/ m·K，温度均匀性不高于±1%。（4）涂层孔隙率≤4%，平均刻蚀速率≤100nm/min，1560V/20℃耐压值＞2μA ，1560V/400℃＞8μA，绝缘电阻 20℃下＞10MΩ，440℃下＞100MΩ。

资助强度：最高支持金额300万元。

攻关周期：不超过三年。

GA105新型存储器原子层沉积（ALD）工艺和设备研发

任务内容和考核要求：任务内容和考核要求：完成ALD反应器设计和硬件优化技术，优化化学源和气体控制技术，解决有机前驱体化学源易分解，颗粒和杂质含量高，阶梯覆盖率差以及粘着性能弱等问题；铁电材料HZLO薄膜及原子组成（Hf:Zr:La:O）等方面的技术攻关，实现铁电存储器的工艺开发和设备研制。（1）颗粒度：HfO2、TiO2：< 10@0.06μm 、ZrO2< 10@0.09 μm、La2O3< 10@0.09μm；金属污染：<5E10 atom/cm2，Al, Cu, Cr, Zn, Ca, Ni, Na, Fe, Mo, W, K, Mg, Ti；（2）镀膜性能、均匀性指标达到：HfO2膜厚均匀度: 片内均匀性（WIW）≤1%、片间均匀性（WTW）≤1%；ZrO2膜厚均匀度: 片内均匀性（WIW）≤1%、片间均匀性（WTW）≤1%；La2O3膜厚均匀度: 片内均匀性（WIW）≤2%、片间均匀性（WTW）≤1%；TiO2膜厚均匀度: 片内均匀性（WIW）≤1%、片间均匀性（WTW）≤1%；（3）工艺温度精度：150℃-350℃，±1%；反应源温度精度：4x heated source（RT-250℃）±0.2℃；（4）实现在铁电存储器的应用。

资助强度：最高支持金额 300 万元。

攻关周期：不超过三年。

GA106 0.8mm燃料电池石墨双极板的研发

任务内容和考核要求：开展石墨粉表面包覆改性技术、模压工艺（压力、温度、时间）及其对双极性能的影响分析、模压石墨粉料的配方、免后处理的模压工艺研究，完成高精度双极板模压模具的涉及加工工艺研发。（1）抗弯强度≥40MPa；（2）抗折强度≥30MPa；（3）导热系数≥15W/m·K；（4）气密性＜1x10-6cm2/s；（5）无小分子气体析出；（6）最薄处≤0.25mm；（7）面内电导率≥100 S/cm；（8）腐蚀电流密度＜1μA/cm2。

资助强度：最高支持金额 100 万元。

攻关周期：不超过三年。

三、申报条件

本次无锡市“太湖之光”科技攻关计划“揭榜挂帅”项目（集成电路、高端装备和氢能领域）面向无锡市区范围内的骨干企业。揭榜方应具备如下申报条件：

（一）具有项目实施的科研基础条件，技术带头人和科研团 队攻关实力强，在相关技术领域有雄厚的研究基础和比较优势， 具有科技成果工程化开发和产业化转化的成功经验。

（二）能针对张榜项目的技术需求，提出计划合理、目标清 晰、路线可行的技术攻关揭榜方案，项目相关核心技术应有自主 知识产权。

（三）具有完善的科技管理、科技合作和保障机制，能为项目实施提供技术和科技团队保障。

（四）具有独立法人资格，管理规范，有执行项目的资金筹 措能力且财务管理规范。

（五）具有良好的科研诚信和社会信用，近三年内无不良信用记录，无重大违法行为。

（六）优先支持揭榜方联合国内外高校院所、科技型企业或其组成的创新联合体申报项目。

五、申报材料

（一）无锡市科技创新创业（产业前瞻及关键技术研发）资金项目申请书（网上申报系统在线填写、初审通过后打印）；

（二）无锡市科技计划（产业前瞻及关键技术研发）项目可行性报告（格式从网上申报系统“项目申请书/可行性报告”栏目中下载）；

（三）申报指南所要求的证明材料及其他佐证材料复印件：

1.营业执照；

2.上两年度企业财务报告、纳税凭证及研发投入情况说明（纳入国家统计局联网直报平台的企业，符合研发年报调查范围的企业，还须提供国家统计局联网直报平台上填报的2022年《企业研究开发项目情况》（107-1表）、《企业研究开发活动及相关情况》（107-2表），报表须从国家统计联网直报平台导出pdf格式文件上传至申报系统；未产生销售的企业，需附上年度研发费用总额占成本费用支出的比例不低于20%的说明）；

3.项目相关研发情况证明材料（如技术报告、查新报告等）；

4.项目相关知识产权证明文件（如：专利证书，软件著作权登记证书等）；

5.项目和企业相关其它证明材料（包括：创新型企业证明、技术合同备案登记证明等）。

附件 2

# 无锡市科技计划（资金）项目

# 项目主管部门科研诚信承诺书

本单位在市科技计划（资金）项目申报、实施、验收等过程 中，将严格遵守《无锡市科技计划项目信用管理办法》（锡科规〔2021〕68 号）、无锡市科技计划项目管理办法和专项资金管理 办法等相关规定和要求，并作出如下承诺：

1.本单位已切实履行审核责任，项目申报单位提交的申报资 料完整齐全、真实有效，项目申报书附件清单中所列证明材料的完整性与项目信息表、项目申报书中内容一致，该单位无不良信用记录，项目负责人和申报单位符合申报资格要求；审核推荐项 目过程中，无违规推荐、审核不严等行为。

2.切实履行主管部门管理职责，及时协调划拨市科技计划项 目经费，监督项目实施和经费使用，督促项目承担单位及负责人 按期实施和完成项目。

3.协助或接受委托做好项目检查、评估、验收和绩效评价等， 协调项目的实施推进，及时向市科技局报送项目实施情况和需解 决的问题等。

4.加强对项目承担单位重大事项变更报告的审核，并及时报 市科技局。

5.做好项目执行情况和经费使用统计工作，积极配合市科技局对项目承担单位及项目负责人进行信用评价。若发生上述失信行为，本单位将积极配合调查，追究相关人员责任，并按照有关规定承担相关责任。

单位负责人（签字）：

单位（公章）：

年    月   日

# 附件3

2023年度无锡市“太湖之光”科技攻关计划“揭榜挂帅”项目

（集成电路、高端装备和氢能领域）申报推荐汇总表

推荐部门：              （盖章）                   日期：

| 序号 | 申报编号 | 项目 名称 | 单位 名称 | 项目技术领域 | 单位所属产业 | 项目 负责人 | 成果 来源 | 项目 新增总投资 | 申请市 级资金 | 指南 代码 | 所属 地区 | 2021年、2022年销售收入以及同期研发费用总额占销售收入总额的比例 | 创新型企业类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：成果来源为企业自有、成果吸纳。来源为成果吸纳的，需在备注栏写明成果提供方及合作方式（联合开发、技术转让/许可、作价入股等方式）。