无锡市老旧小区改造回头看与既有住区

补短板工作实施方案

为巩固老旧小区改造工作成果，进一步提升既有住区居住环境和功能品质，结合我市实际，制定本方案。

一、主要目标

从居民最关心最直接最现实的利益问题出发，重点对小区配套、市政基础设施、社区养老、托育、医疗等进行“回头看”，解决群众反映强烈的突出问题。全面排查老旧住宅电梯、消防设施、电动自行车充电设施、住区防涝和建筑外立面等，加快整改，消除群众身边安全隐患。按照“谁受益、谁出资”和“个性项目业主负责”的原则，对居民能够直接受益或不在原有老旧小区改造范围的项目，鼓励居民通过直接出资、使用（补缴、续筹）住宅专项维修资金、让渡小区公共空间和公共收益等方式参与改造，实现共建、共享、共管。

二、工作内容

（一）硬件改造“回头看”

1.实施范围

“十四五”期间，未改造过的2000年以前建成的老旧小区，以及2008年以前建成的保障房、安置房小区，存在不符合《市政府办公室关于全面推进市区老旧小区改造工作的实施意见》（锡政办发〔2021〕23号）中基础类改造标准的（详见附件1）；2021年以来已改造的老旧小区，改造标准不到位或仍有工程保修等遗留问题的。

2.实施方式

通过3种途径，对实施范围内老旧小区开展“回头看”，并形成项目清单。由各市（县）、区住房城乡建设部门会同属地镇（街道）组织专业力量和居民进行自查；由各级老旧小区改造主管部门对2024年以来的居民来信来访、“12345”工单等进行梳理，排查老旧小区改造遗留问题；由市住房城乡建设局组织第三方调查队伍，对2021年以来已改造的老旧小区进行居民意见再征集。

3.改造任务

对于“十四五”以来未改造过的2000年以前建成老旧小区不符合附件1基础类改造标准的，纳入本市2025年老旧小区改造计划。

对于2021年以来已改造老旧小区，改造标准不到位或仍有工程保修等遗留问题的，由各市（县）、区在2025年前完成整改，资金由各市（县）、区落实。

（二）安全保障“回头看”

1.实施内容及范围

（1）电动自行车充电消防安全。全面排查住宅小区电动自行车和充电设施数量，建立住宅小区电动自行车充电设施缺口清单（详见附件2）。对于存在充电设施缺口的小区，按照电动自行车数量3︰1—4︰1补齐充电设施，加快推动住宅小区电动自行车集中停放场所建设，疏堵结合消除电动自行车违规充电存在的安全隐患。

（2）老旧住宅电梯运行安全。根据省市场监管局等3部门《关于印发江苏省老旧住宅电梯安全评估及隐患整治办法的通知》（苏市监〔2024〕71号）以及省市场监管局等4部门《关于印发江苏省电梯安全综合治理工作方案的通知》（苏市监〔2024〕51号），排查自安装监督检验合格之日起超过15年的住宅电梯，并开展安全评估及隐患整治工作。

（3）高层住宅消防安全。贯彻落实国家、省、市高层建筑消防隐患“一件事”全链条治理实施方案，聚焦高层住宅小区的消防设施、电缆井、防火分隔等重点部位，以及违规锁闭、封堵、占用、堵塞安全出口、疏散通道，楼道、楼梯间堆放易燃、可燃物品等突出问题，全面排查消防安全隐患并建立高层住宅消防隐患清单（详见附件3）。

（4）既有住宅外立面安全。对既有住宅外立面开展安全隐患排查，排查重点为：外墙保温层和瓷砖是否存在坠落安全隐患，各类干挂石材、悬挂物是否有松动、变形、老化现象，屋面装饰架是否存在锈蚀、松动等坠落安全隐患，空调外机、广告牌等外墙附属物是否存在坠落安全隐患等，建立既有住宅外立面高坠隐患清单（详见附件4）。

（5）住宅小区汛期安全。全面排查住宅小区易涝积水风险，重点排查沿河建设和含有地下空间的低洼住宅小区，建立防汛重点小区清单并动态更新（详见附件5）。同时排查雨污分流工作中存在的雨水收水口错接入污水管、雨污水管网和检查井错混接、阳台污水收集未处理等问题。

2.改造措施

（1）电动自行车充电设施建设。落实电动自行车停放场所。列入2024、2025年老旧小区改造计划的小区，充分利用住宅小区空间，科学合理规划设计，划定电动自行车停放场所。对其他存在充电设施缺口的小区，由属地镇（街道）根据小区实际，征求业主意见后划分停放场所，制定改造计划统筹推进，场地改造费用由属地负责。加强电动自行车充电设施建设。鼓励规模企业通过区域统建统营方式，投入电动自行车充电设施建设，用电价格不高于省发展改革委《关于做好居民住宅小区电动自行车集中充电设施建设管理有关工作的通知》（苏发改价格发〔2023〕822号）的规定，提高充电设施使用率。多途径满足居民电动自行车充电需求。各市（县）、区要在加快推进住宅小区内充电设施建设基础上，统筹在公园、游园、街道等公共场所增设充电设施，鼓励和引导机关事业单位在院内增设充电设施，多途径疏解小区充电压力。

（2）老旧电梯更新。2004年以前投入使用的住宅电梯，根据《市政府办公室关于进一步加快推进市区旧住宅电梯整治工作的意见》（锡政办发〔2020〕71号）开展整治。其他投入使用超过15年的住宅电梯，由业主自筹经费开展老旧电梯更新和改造并按整治时标准补足维修资金本金的，给予政府奖补，奖补办法由市住房城乡建设局会同市财政局另行制定。

（3）高层住宅消防安全整治和既有住宅外立面高坠隐患整治。对排查出的安全隐患问题，在质量保修期之内的，督促建设单位履行保修责任。超出保修期且已按规定缴纳住宅专项维修资金的，指导业主申请使用维修资金开展维修。未归集维修资金的拆迁安置房小区由属地承担整治资金；未归集维修资金的商品房小区由业主自筹经费进行整治，业主按整治时标准补建维修资金的，给予政府奖补，奖补办法由市住房城乡建设局会同市财政局另行制定。符合老旧小区改造条件的房屋，按照“应纳尽纳”原则，列入老旧小区改造项目。

（4）住宅小区内涝隐患整治。对于防汛重点小区，在系统谋划的基础上，制定“一点一策”方案，按照轻重缓急、影响程度细化治理任务，明确责任单位和责任人，消除风险隐患。对汛前暂不能整治到位的易涝积水点，要采取临时应急处置措施，设立醒目、易于辨识的公众警示标识，安排应急抢险和巡查值守人员，避免发生伤亡事故。同时，广泛开展住宅小区排水防涝科普宣传，提升居民防灾避险意识。

（三）功能配套“回头看”

1.实施范围

社区服务设施、养老服务设施、托育服务设施、医疗卫生设施、文体活动设施、商业服务设施、停车（含新能源车充电）等存在短板的既有住区，重点为2018年以前建成的小区。

2.实施方式

以街道为单位，在居民集中居住区域，根据居民规模，按照《城市居住区规划设计标准》（GB50180-2018），结合片区内现有配套设施，划分为若干个15分钟生活圈居住区、10分钟生活圈居住区，未覆盖到的居住区域根据居民规模划分为5分钟生活圈居住区、居住街坊（详见下表）。

| 距离与规模 | 15分钟生活圈 居住区 | 10分钟生活圈居住区 | 5分钟生活圈 居住区 | 居住街坊 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 步行距离（米） | 800—1000 | 500 | 300 |  |
| 居住人口（人） | 50000—100000 | 15000—25000 | 5000—12000 | 1000—3000 |
| 住宅数量（套） | 17000—32000 | 5000—8000 | 1500—4000 | 300—1000 |

对照居住区配套设施规划建设控制要求（详见附件6），通过街道、社区自查，结合城市体检，开展社区体检，重点排查社区综合服务站、幼儿园、托儿所、社区养老服务站、社区卫生服务站等基本公共服务设施，综合超市、邮件和快件寄递服务设施、理发店、洗衣店、药店、维修点、家政服务网点等便民商务服务设施，停车及充电设施、慢行系统、无障碍设施、环境卫生设施等市政配套基础设施，公共活动场地和公共绿地等公共活动空间存在的短板。

3.改造措施

根据排查出的短板清单，遵循规划匹配、建设补缺、综合达标、逐步完善的原则，结合城市更新、周边地块开发、养老服务设施补短板专项行动、城市社区嵌入式服务配套设施建设等工作，按照轻重缓急开展改造工作。

各市（县）、区应通过盘活闲置资产和低效用地、积极争取上级资金，引入社会资本，补齐既有住区功能配套短板。

三、保障措施

一是提高思想认识。“回头看”既是对本市“十四五”以来老旧小区改造工作的查漏补缺，也是持续提升本市既有住区环境的客观要求。各地区各部门要切实提高认识，增强工作的紧迫感和主动性，调动各方面力量统筹组织实施。

二是压实工作责任。住房城乡建设部门负责牵头推进，发展改革、财政、自然资源规划、市政园林、应急、民政、城管、消防等部门协作配合，强化各项政策支持；各市（县）、区政府要落实好主体责任，把老旧小区改造“回头看”纳入重要民生实事项目；镇（街道）要切实履行属地职责，深入细致做好具体工作。

三是强化正面宣传。充分发挥示范引领作用，及时总结工作中的经验做法和亮点成效，形成一批可复制可推广的典型案例。同时，加强宣传和政策解读，及时回应群众关切，形成部门齐抓共管、板块上下联动、群众主动参与的良好氛围。

附件：1. 无锡市“十四五”老旧小区改造标准

2. 住宅小区电动自行车充电设施缺口排查表

3. 高层住宅消防安全专项排查、整治登记表

4. 既有住宅外立面高坠隐患自查表

5. 住宅小区积水事件统计表

6. 居住区配套设施规划建设控制要求

附件1

无锡市“十四五”老旧小区改造标准

| 整治内容 |  | 基础类 | 提升类 | 拓展类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 改善建筑质量 | 屋面防水、外墙防渗和出新、楼道屋顶和公共部位破损翻新、白蚁防治、清除违章搭建、房屋安全加固解危 | 平改坡、节能改造（外墙反光涂料）、外墙线缆序化、加装电梯同步实施 | 建筑外观提升（外立面构件美化）、底层院落整治、单元入口空间改造 |
| 二 | 消除安全隐患 | 增加监控技防、消防栓、保障消防通道 | 增设单元防盗门、设置安全疏散指示标识 | 增设出入口智能门禁系统、居家安防应急联动消防 |
| 三 | 保障基础设施安全运行 | 管网更新改造、二次供水改造、环卫设施改造、雨污分流、增设天然气管道、供电增容、内污管改造 | 供电（10千伏线）、通信、有线电视“三线”整治统一入地；公共照明提升（主要考虑功能性为主，适当加入草坪灯、投射灯等装饰功能）；透水道路改造 | 海棉化系统改造（道路及广场雨水控制与利用、绿地海棉化）；通信信息基础设施改造（5G信号、无线信号设施） |
| 四 | 改善交通及停车 | 修补路面，路材选择（小区内道路宜采用柔性路面，宅间路可采用刚性路面，人行步道统一采用透水材料）；停车场（位）增设（以生态植草砖为主）；小区出入交通道闸设置；分片集中加装非机动车充电设施 | 小区道路规划主次系统，优化交通组织，实现人车分流功能；加装新能源汽车充电桩；完善小区步道系统（步道宜采用透水砖、透水沥青、透水木塑板等材料） | 小区主出口入口改造提升，合理布局门岗、快递终端、生鲜柜、电子屏、宣传栏等，应整体设计，风格统一；完善交通标识、设置减速带；增设立体停车设施；推广智能化停车系统，实现小区对外错时共享停车 |
| 五 | 保持环境整治卫生 | 清理脏乱环境、完善垃圾收集容器 | 推进生活垃圾分类，设置分类收集设施；设置废旧衣物收集箱、建筑垃圾堆放点 | 小区内河道、河岸整治 |
| 整治内容 |  | 基础类 | 提升类 | 拓展类 |
| 六 | 方便居民日常生活 | 根据小区特点在改造中设置党群服务站（小区议事厅）、健身活动设施 | 增加便民服务设施（公厕、快递设施、再生资源回收点、室外晾晒设施、生鲜投放柜）、老年服务设施（日间助餐点、居家养老中心）、社区图书屋、棋牌室 | 挖掘周边资源，统一规划完善5分钟便民服务商业网点（菜市场、便利店、药店、洗衣店、理发店、银行网点、公交站点） |
| 七 | 以人为本改善公共活动空间 | 配建室外活动空间，提供老人儿童活动场地，公共空间的休息设施（广场、休憩亭、步道）；无障碍设施改造，建筑出入口设置坡道 | 充分挖掘零散用地改造为小微公共空间（小游园、趣味墙、图书角），利用院落背向空间、宅旁、边角畸零地改造为公共活动空间；考虑遮阳避雨设施；人行道、散步道沿线休息座椅；建设小区环形健身步道，充分考虑步道材质、色彩及图标 | 美化沿街墙界面，小区围墙要设置透绿；对主出入口空间精细化改造及标识的设计提升，充分体现本小区特色；对小区内外衔接空间进行重点设计提升整治（整治后纳入到市政园林精细化管养），利用紧邻小区周边空地改造口袋式公园，优化小区出入口周边环境、沿街人行道 |
| 八 | 提升绿化环境景观 | 完善小区绿地系统、乔木修剪、修复绿地，提高绿化率；加配绿篱 | 植物配置体现四季景观，体现乡土特色；有条件的可以引入垂直绿化计、景观河岸绿化设计；主出入口绿化景观提升，体现归家氛围；小区内市政设施景观化处理，做好防护，提升视觉美感 | 提升围墙艺术性和功能性；突出檐口、线脚、单元门头、设施构件等细部设计，彰显地方特色；注重环境小品、标识系统设计，总体提升细节感和精致感；把居民自主的文化表达参与到整治提升中，打造家风主题小区 |

附件2

| 住宅小区电动自行车充电设施缺口排查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区属 | 街道 | 小区名称 | 户数（户） | 电动车数量（辆） | 已有充电桩 |  |  | 是否有需求缺口 | 缺口数量（个） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 个数 | 是否单独接电表 | 需改造充电桩（个） |  |  |  |

附件3

| 高层住宅消防安全专项排查、整治登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地区 | 小区名称 | 单元号 | 建筑高度（米） | 管理单位名称 | 负责人 | 联系方式 | 排查时间 | 排查人员姓名 | 存在的问题 | 整改进度 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题聚焦高层住宅小区的消防设施、电缆井、防火分隔等重点部位，违规锁闭、封堵、占用、堵塞安全出口、疏散通道，楼道、楼梯间堆放易燃、可燃物品等突出问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

| 既有住宅外立面高坠隐患自查表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 项目地址 | 区 |  |  |  |  |
| 物业单位 |  |  | 建设单位 |  |  |
| 建筑面积（平方米） |  | 总栋数 |  | 交付日期 |  |
| 外墙形式 | □涂料 □面砖 □保温装饰一体板 □幕墙 |  |  |  |  |
| 总体情况 | □较好 □起鼓、开裂、变形 □渗漏 □脱落或即将脱落 |  |  |  |  |
| 外墙观感质量 | □好 □一般 □差 |  |  |  |  |
| 外立面质量安全隐患情况 | 外墙保温层和瓷砖存在开裂、空鼓、剥落等坠落安全隐患单元号 |  |  |  |  |
|  | 各类干挂石材悬挂物有松动、明显变形、老化现象单元号 |  |  |  |  |
|  | 屋面装饰架存在严重锈蚀、连接松动等坠落安全隐患单元号 |  |  |  |  |
|  | 空调外机、广告牌等外墙附属及悬挂设施存在老化锈蚀坠落安全隐患单元号 |  |  |  |  |
| 问题发现来源 | □业主反映 □物业日常检查发现 □本次检查 |  |  |  |  |
| 存在主要问题 |  |  |  |  |  |
| 检查人员签字 |  |  | 检查日期 |  |  |

附件5

| 住宅小区积水事件统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报送日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 积水点位置 | 行政区域 | 管理部门 | 积水深度（厘米） | 退水时长（分钟） | 积水原因 | 现场采取措施 | 积水类型 | 是否新增积水点 | 备注 |

填表说明：

1.降雨期间通过各种渠道掌握并核实的积水情况均作为积水事件上报，并对其中重复及反复点位进行归并。达到积水点标准，且不在以往清单内的点位纳入新增积水点管理。积水点定义：积水深度>15厘米，且退水时长>30分钟；

2.新增积水点须填报一点一策应急预案；

3.降雨期间本表每日8时报送1次，突发情况及时加报。每次降雨过程结束后进行梳理汇总。每年汛后梳理汇总汛期积水情况，作为工程整治及一点一策编制依据

附件6

居住区配套设施规划建设控制要求

表C.0.1    十五分钟生活圈居住区、十分钟生活圈居住区配套设施规划建设控制要求

| 类别 | 设施名称 | 单项规模 |  | 服务内容 | 设 置 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑面积 （平方米） | 用地面积 （平方米） |  |  |
| 公 共 管 理 与 公 共 服 务 设 施 | 初中* |  |  | 满足12周岁—18周岁青少年入学要求 | （1）选址应避开城市干道交叉口等交通繁忙路段； （2）服务半径不宜大于1000米； （3）学校规模应根据适龄青少年人口确定，且不宜超过36班； （4）鼓励教学区和运动场地相对独立设置，并向社会 错时开放运动场地 |
|  | 小学 |  |  | 满足6周岁—12周岁儿童入学要求 | （1）选址应避开城市干道交叉口等交通繁忙路段； （2）服务半径不宜大于500米；学生上下学穿越城市道 路时，应有相应的安全措施； （3）学校规模应根据适龄儿童人口确定，且不宜超过 36班； （4）应设不低于200米环形跑道和60米直跑道的运动场，并配置符合标准的球类场地； （5）鼓励教学区和运动场地相对独立设置，并向社会 错时开放运动场地 |

续表C.0.1

| 类 别 | 设施名称 | 单项规模 |  | 服务内容 | 设 置 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑面积 （平方米） | 用地面积 （平方米） |  |  |
| 公 共 管 理 与 公 共 服 务 设 施 | 体育场（馆）或 全民健身中心 | 2000— 5000 | 200—5000 | 具备多种健身设施、专用于开展体育健身活动的综合体育场（馆）或健身馆 | （1）服务半径不宜大于100米； （2）体育场应设置60米—100米直跑道和环形跑道； （3）全民健身中心应具各大空间球类活动、乒乓球、 体能训练和体制检测等用房 |
|  | 大型多功能运动场地 |  | 3150— 5620 | 多功能运动场地或 同等规模的球类场地 | （1）宜结合公共绿地等公共活动空间统筹布局； （2）服务半径不宜大于1000米； （3）宜集中设置篮球、排球、7人足球场地 |
|  | 中型多功能运动场地 |  | 1310—2460 | 多功能运动场地或 同等规模的球类场地 | （1）宜结合公共绿地等公共活动空间统筹布局； （2）服务半径不宜大于500米； （3）宜集中设置篮球、排球、5人足球场地 |
|  | 卫生服务中心* （社区医院） | 1700—2000 | 1420—2860 | 预防、医疗、保健、康复、健康教育、计生等 | （1）一般结合街道办事处所辖区域进行设置，且不宜与菜市场、学校、幼儿园、公共娱乐场所、消防站、垃圾转运站等设施毗邻； （2）服务半径不宜大于1000米； （3）建筑面积不得低于1700平方米 |
|  | 门诊部 |  |  |  | （1）宜设置于辖区内位置适中、交通方便的地段； （2）服务半径不宜大于1000米 |

续表C.0.1

| 类 别 | 设施名称 | 单项规模 |  | 服务内容 | 设 置 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑面积 （平方米） | 用地面积 （平方米） |  |  |
| 公 共 管 理 与 公 共 服 务 设 施 | 养老院* | 7000—17500 | 3500—22000 | 对自理、介助和介护老年人给子生活起居、餐饮服务、医疗保健、文化娱乐等综合服务 | （1）宜临近社区卫生服务中心、幼儿园、小学以及公共服务中心； （2）一般规模宜为200床～500床 |
|  | 老年养护院 | 3500—17500 | 1750—22000 | 对介助和介护老年 人给予生活护理，餐饮服务、医疗保健、康复娱乐、心理疏导、临终关怀等服务 | （1）宜临近社区卫生服务中心、幼儿园、小学以及公共服务中心； （2）一般中型规模为100床～500床 |
|  | 文化活动中心*（含青少年活动中心、老年活动中心） | 3000—6000 | 3000—12000 | 开展图书阅览、科普知识宜传与教育，影视厅、舞厅、游艺厅、球类、棋类，科技与艺术等活动；宜包括儿童之家服务功能 | （1）宜结合或靠近绿地设置； （2）服务半径不宜大于1000米 |

续表C.0.1

| 类 别 | 设施名称 | 单项规模 |  | 服务内容 | 设 置 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑面积 （平方米） | 用地面积 （平方米） |  |  |
| 公 共 管 理 与 公 共 服 务 设 施 | 社区服务中心 （街道级） | 700—1500 | 600—1200 |  | （1）一般结合街道办事处所辖区域设置； （2）服务半径不宜大于1000米； （3）建筑面积不应低于700平方米 |
|  | 街道办事处 | 1000—2000 | 800—1500 |  | （1）一般结合所辖区域设置； （2）服务半径不宜大于1000米 |
|  | 司法所 | 80—240 |  | 法律事务援助、人 民调解、服务保释、监外执行人员的社区矫正等 | （1）一般结合街道所辖区域设置； （2）宜与街道办事处或其他行政管理单位结合建设，应设置单独出入口 |
|  | 派出所 | 1000—1600 | 1000—2000 |  | （1）宜设置于辖区内位置适中、交通方便的地段； （2）2.5万—5万人宜设置一处； （3）服务半径不宜大于800米 |
| 商业服务业设施 | 商场 | 1500—3000 |  |  | （1）应集中布局在居住区相对居中的位置； （2）服务半径不宜大于500米 |
|  | 菜市场或生鲜超市 | 750—1500或 2000—2500 |  |  | （1）服务半径不宜大于500米； （2）应设置机动车、非机动车停车场 |

续表C.0.1

| 类别 | 设施名称 | 单项规模 |  | 服务内容 | 设 置 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑面积 （平方米） | 用地面积 （平方米） |  |  |
| 商 业 服 务 业 设 施 | 健身房 | 600—2000 |  |  | 服务半径不宜大于1000米 |
|  | 银行营业网点 |  |  |  | 宜与商业服务设施结合或临近设置 |
|  | 电信营业场所 |  |  |  | 根据专业规划设置 |
|  | 邮政营业场所 |  |  | 包括邮政局、邮政支局等邮政设施以及其他快递营业设施 | （1）宜与商业服务设施结合或临近设置； （2）服务半径不宜大于1000米 |
| 市 政 公 用 设 施 | 开闭所* | 200—300 | 500 |  | （1）0.6万套—1.0万套住宅设置1所； （2）用地面积不应小于500平方米 |
|  | 燃料供应站 |  |  |  | 根据专业规划设置 |
|  | 燃气调压站 | 50 | 100—200 |  | 按每个中低压调压站负荷半径500米设置；无管道燃气地区不设置 |
|  | 供热站或热交换站 |  |  |  | 根据专业规划设置 |
|  | 通信机房* |  |  |  | 根据专业规划设置 |
|  | 有线电视基站* |  |  |  | 根据专业规划设置 |

续表C.0.1

| 类 别 | 设施名称 | 单项规模 |  | 服务内容 | 设 置 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑面积 （平方米） | 用地面积 （平方米） |  |  |
| 市 政 公 用 设 施 | 垃圾转运站 |  |  |  | 根据专业规划设置 |
|  | 消防站* |  |  |  | 根据专业规划设置 |
|  | 市政燃气服务网点和应急抢修站* |  |  |  | 根据专业规划设置 |
| 交 通 场 站 | 轨道交通站点 |  |  |  | 服务半径不宜大于800米 |
|  | 公交首末站 |  |  |  | 根据专业规划设置 |
|  | 公交车站 |  |  |  | 服务半径不宜大于500米 |
|  | 非机动车停车场（库） |  |  |  | （1）宜就近设置在非机动车（含共享单车）与公共交 通换乘接驳地区； （2）宜设置在轨道交通站点周边非机动车车程15分钟范围内的居住街坊出入口处，停车面积不应小于平方米 |
|  | 机动车停车场（库） |  |  |  | 根据所在地城市规划有关规定配置 |

注：1.加*的配套设施，其建筑面积与用地面积规模应满足国家相关规划及标准规范的有关规定；

2.小学和初中可合并设置九年一贯制学校，初中和高中可合并设置完全中学；

3.承担应急避难功能的配套设施，应满足国家有关应急避难场所的规定

表C.0.2      五分钟生活圈居住区配套设施规划建设要求

| 设施名称 | 单项规模 |  | 服务内容 | 设 置 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑面积 （平方米） | 用地面积 （平方米） |  |  |
| 社区服务站 | 600—1000 | 500—800 | 社区服务站含社区服务 大厅、警务室、社区居委 会办公室、居民活动用 房，活动室、阅览室、残 疾人康复室 | （1）服务半径不宜大于300米； （2）建筑面积不得低于600平方米 |
| 社区食堂 |  |  | 为社区居民尤其是老年 人提供助餐服务 | 宜结合社区服务站、文化活动站等设置 |
| 文化活动站 | 250—1200 |  | 书报阅览、书画、文娱、健身、音乐欣赏、茶座等，可供青少年和老年 人活动的场所 | （1）宜结合或靠近公共绿地设置； （2）服务半径不宜大于500米 |
| 小型多功能运动（球类）场地 |  | 770—1310 | 小型多功能运动场地或 同等规模的球类场地 | （1）服务半径不宜大于300米； （2）用地面积不宜小于800平方米； （3）宜配置半场篮球场1个、门球场地1个、乒乓球场地 2 个； （4）门球活动场地应提供体憩服务和安全防护措施 |

续表C.0.2

| 设施名称 | 单项规模 |  | 服务内容 | 设 置 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑面积 （平方米） | 用地面积 （平方米） |  |  |
| 室外综合健身场地（含老年户外活动场地） |  | 150—750 | 健身场所，含广场舞场地 | （1）服务半径不宜大于300米；（2）用地面积不宜小于150平方米；（3）老年人户外活动场地应设置休憩设施，附近宜设置公共厕所；（4）广场舞等活动场地的设置应避免噪声扰民 |
| 幼儿园 | 3150—4550 | 5240—7580 | 保教3周岁—6周岁的学龄前儿童 | （1）应设于阳光充足、接近公共绿地、便于家长接送的地段；其生活用房应满足冬至日底层满窗日照不少于3小时的日照标准；宜设置于可遮挡冬季寒风的建筑物背风面；（2）服务半径不宜大于300米；（3）幼儿园规模应根据适龄儿童人口确定，办园规模不宜超过12班，每班座位数宜为20座—35座；建筑层数不宜超过3层；（4）活动场地应有不少于1/2的活动面积在标准的建筑日照阴影线之外 |
| 托儿所 |  |  | 服务0周岁—3周岁的婴幼儿 | （1）应设于阳光充足、便于家长接送的地段；其生活用房应满足冬至日底层满窗日照不少于3小时的日照标准；宜设置于可遮挡冬季寒风的建筑物背风面； （2）服务半径不宜大于300米； （3）托儿所规模宜根据适龄儿童人口确定； （4）活动场地应有不少于1/2的活动面积在标准的建筑 日照阴影线之外 |

续表C.0.2

| 设施名称 | 单项规模 |  | 服务内容 | 设 置 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑面积 （平方米） | 用地面积（平方米） |  |  |
| 老年人日间照料中心*（托老所） | 350—750 |  | 老年人日托服务，包括 餐饮、文娱、健身、医疗保健等 | 服务半径不宜大于300米 |
| 社区卫生服务站 | 120—270 |  | 预防、医疗、计生等 服务 | （1）在人口较多、服务半径较大、社区卫生服务中心难以覆盖的社区，宜设置社区卫生站加以补充； （2）服务半径不宜大于300米； （3）建筑面积不得低干120平方米； （4）社区卫生服务站应安排在建筑首层并应有专用出 入口 |
| 小超市 |  |  | 居民日常生活用品销售 | 服务半径不宜大于300米 |
| 再生资源回收点 |  | 6—10 | 居民可再生物资回收 | （1）1000人—3000人设置1处； （2）用地面积不宜小于6平方米,其选址应满足卫生、防疫 及居住环境等要求 |
| 生活垃圾收集站 |  | 120—200 | 居民生活垃圾收集 | （1）居住人口规模大于5000人的居住区及规模较大的 商业综合体可单独设置收集站；（2）采用人力收集的，服务半径宜为400米，最大不宜超过1公里；采用小型机动三收集的，服务半径不宜超过2公里；（3）生活垃圾收集站与相邻建筑物间距不宜小于10米 |

续表C.0.2

| 设施名称 | 单项规模 |  | 服务内容 | 设 置 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑面积（平方米） | 用地面积 （平方米） |  |  |
| 公共厕所* | 30—80 | 60—120 |  | （1）宜设置于人流集中处； （2）宜结合配套设施及室外综合健身场地(含老年户外活动场地)设置 |
| 非机动车 停车场（库） |  |  |  | （1）宜就近设置在白行车(含共享单车)与公共交通换 乘接驳地区； （2）宜设置在轨道交通站点周边非机动车车程15分钟范 围内的居住街坊出入口处，停车面积不应小于30平方米 |
| 机动车停车场（库） |  |  |  | 根据所在地城市规划有关规定配置 |

注：1. 加*的配套设施，其建筑面积与用地面积规模应满足国家相关规划和建设标准的有关规定；

2. 承担应急避难功能的配套设施，应满足国家有关应急避难场所的规定。

表C.0.3  居住街坊配套设施规划建设控制要求

| 设施名称 | 单项规模 |  | 服务内容 | 设 置 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑面积 （平方米） | 用地面积 （平方米） |  |  |
| 物业管理与服务 |  |  | 物业管理服务 | 宜按照不低于物业总建筑面积的2%配置物业管理用房 |
| 儿童、老年人活动场地 |  | 170—450 | 儿童活动及老年人休憩设施 | （1）宜结合集中绿地设置，并宜设置休憩设施； （2）用地面积不应小于170米 |
| 室外健身器械 |  |  | 器械健身和其他简单运动设施 | （1）宜结合绿地设置； （2）宜在居住街坊范围内设置 |
| 便利店 | 50—100 |  | 居民日常生活用品销售 | 1000人—3000人设置1处 |
| 邮件和快件 送达设施 |  |  | 智能快件箱、智能信包 箱等可接收邮件和快件的 设施或场所 | 应结合物业管理设施或在居住街坊内设置 |

续表C.0.3

| 设施名称 | 单项规模 |  | 服务内容 | 设 置 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑面积 （平方米） | 用地面积 （平方米） |  |  |
| 生活垃圾收集点* |  |  | 居民生活垃圾投放 | （1）高层住宅区宜按每200—600户设置1个收集点；多层住宅区宜按每 150—400户设置1个收集点；低密度住宅区宜按每30—200户设置1个收集点；每个住宅区至少设置一个收集点； （2）垃圾收集点根据垃圾分类相关工作要求，采用垃圾收集房形式设置，单个面积不少于20平方米，服务半径小于等于120米 |
| 非机动车停车场（库） |  |  |  | 宜设置于居住街坊出入口附近；并按照每套住宅配建1辆～2辆配置；停车场面积安照0.8平方米/辆—1.2平方米/辆配置，停车库面积按照1.5平方米/辆—1.8平方米/辆配置；电动自行车较多的城市，新建居住街坊宜集中设置电动自行车停车场，并宜配置充电控制设施 |
| 机动车停车场（库） |  |  |  | 根据所在地城市规划有关规定配置，服务半径不宜大于150米 |

注：加*的配套设施，其建筑面积与用地面积规模应满足国家相关规划标准有关规定。